OSNUTEK

(EVA) 2023-2560-0046

Na podlagi 15. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) in 8. ter 9. člena Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 78/23) vlada sprejme

UREDBO

o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav

- SPLOŠNE DOLOČBE

- člen

(vsebina)

(1) Ta uredba določa:

- podrobnejša pravila urejanja prostora za postavitev fotonapetostnih naprav pri novogradnjah in rekonstrukcijah objektov ter izjeme od njihove obvezne postavitve,

- podrobnejša pravila urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav na predpisana prednostna območja,

- podrobnejša pravila urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije na druga območja in objekte.

- člen

(izrazi)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem predpisu, imajo naslednji pomen:

- dvokapna streha je poševna streha, sestavljena iz dveh s slemenom ločenih strešin, lahko je simetrična ali asimetrična;

- enokapna streha je poševna streha, nagnjena samo v eni smeri. Sleme pri enokapni strehi je višji del, kap pa nižji del poševne strehe;

- faktor raščene površine se določi kot razmerje med raščeno površino gradbene parcele in celotno površino gradbene parcele;

- faktor prekrite površine se določi kot razmerje med prekrito površino gradbene parcele in celotno površino gradbene parcele;

- fasada je nenosilna obloga nosilne konstrukcije na zunanji strani objekta;

- fotonapetostna naprava je naprava, ki proizvajajo električno energijo z izrabo sončne energije, vključno s tehnično opremo, potrebno za njeno delovanje, napravami za shranjevanje energije in priključki na omrežje. Kot del fotonapetostne naprave se šteje tudi konstrukcija, na katero so nameščeni fotonapetostni moduli.

- fotonapetostni modul, je osnovni element fotonapetostne naprave v obliki plošče, ki je sestavljen iz niza električno povezanih celic;

- kap je najnižji del poševne strehe ali rob ravne strehe;

- naprava za shranjevanje energije, je naprava v elektroenergetskem sistemu, v kateri se shranjuje energija;

- osončenje je direktno izpostavljanje fotonapetostnih naprav sončnim žarkom;

- parkirno mesto je označen prostor za parkiranje enega vozila (avtomobil, kolo, ali drugo prevozno sredstvo);

- parkirišče je prekrita površina, namenjena parkiranju, ki je ločena od cestišča ter obsega površino za parkirna mesta za vozila (avtomobile, kolesa in druga prevozna sredstva), manipulacijske površine za obračanje vozil, dovozne in odvozne poti, tehnično in komunalno površino ter druge površine, namenjene za ozelenitev;

- poševna streha je streha, katere naklon proti horizontali je večji od 7 stopinj. Sleme je najvišji del, kap pa najnižji del poševne strehe;

- prekrita površina je površina gradbene parcele, ki obsega površine pozidane s stavbami (vključno s podzemnimi deli stavb, balkoni, napušči, nadstreški) in pripadajočimi pomožnimi objekti ter utrjene zunanje površine;

- raščena površina je naravna površina, ki ohranja neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja, odtekanja in ponikanja vode ter omogoča zasaditev visoke vegetacije;

- ravna streha je streha brez naklona ali z zelo majhnim naklonom (do 7 stopinj), navadno brez napuščev. Rob ravne strehe je zaključen s strešnim vencem kot nizek zid, ki zakriva streho. Ravna, dvodimenzionalna streha se šteje za ravno streho, tudi če so na njeni površini hrapavi trodimenzionalni deli, vključno s tehničnimi in konstrukcijskimi elementi, ki niso višji od 20 cm;

- sleme je stična linija strešin na vrhu dvokapne strehe ali najvišji del strehe pri večkapnih strehah, kjer se stikajo vse strešine;

- sprejemnik sončne energije je naprava za zbiranje toplote z absorbiranjem sončne svetlobe za potrebe ogrevanja.

- streha je konstrukcija, ki pokriva objekt kot zgornji zaključni del, da jo varuje pred atmosferskimi vplivi, zlasti padavinami, in je po materialu in obliki prilagojena podnebnim razmeram, lokalnemu materialu in stilnim značilnostim;

- strešina je nagnjena ploskev strehe z enotnim naklonom in kritino. V površino strešine se ne štejejo žlebovi;

- strešna kritina je material za pokrivanje zgornje plasti strehe, ki varuje stavbo ali objekt pred atmosferskimi vplivi;

- strešna terasa je pohodna ravna streha, urejena kot terasa;

- strešni venec je podaljšek fasade kot višinski zaključek fasade, ki se upošteva pri določanju višine fasade. Strešni venec je tudi zaključek ravne strehe oz. zakriva poševno streho in optično poviša stavbo;

- tehnična površina strehe ali parkirišča je površina, ki je glede na namen uporabe objekta namenjena zagotavljanju bistvenih zahtev, obratovanju ali splošnemu vzdrževanju objekta. V tehnično površino spadajo tehnične inštalacije (kot npr. sistemi za prezračevanje, klimatizacijo in hlajenje, dimovodne naprave, dvigala, ter druge inštalacije), svetlobniki in strešna okna;

- tehnološka zelena streha, je ravna streha, na kateri je nameščena zelena tehnologija (npr. fotonapetostne naprave, solarni sistem za ogrevanje vode) ob hkratni ozelenitvi strehe. Streha je zasnovana za zbiranje in shranjevanje padavinske vode;

- tlorisna površina strehe je enotna ali sestavljena tlorisna površina strehe. Sestavljena tlorisna površina strehe je vsota vseh posameznih tlorisnih površin strehe, ki jih je med seboj mogoče ločiti z robovi ali konstrukcijskimi elementi. V tlorisno površino strehe se ne štejejo žlebovi, elementi inštalacij, svetila, deli stavbnega pohištva (npr. okenski okviri in police, senčila), zunanja senčila, elementi za ozelenjevanje fasade (npr. korita in mreže), drogovi za zastave, izveski in podobno;

- tlorisna površina parkirišča je enotna ali sestavljena tlorisna površina parkirišča. Sestavljena tlorisna površina parkirišča je vsota posameznih tlorisnih površin parkirišč, ki jih je med seboj možno ločiti z robniki ali drugimi elementi. V tlorisno površino parkirišča se ne štejejo manipulacijske površine za obračanje vozil, dovozne in odvozne poti, tehnična in komunalna površina, ter druge površine, namenjene za ozelenitev;

- umeščanje so dejavnosti urejanja prostora, pridobivanja upravnih odločb ter postavitev fotonapetostnih naprav;

- utrjena zunanja površina je površina, na prekritem delu gradbene parcele, ki ni prekrita s stavbami in pripadajočimi pomožnimi objekti in je namenjena prometnim, komunalnim in tehničnim površinam ter bivanju;

(2) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, se uporabljajo za namen te uredbe tudi v primeru, če posamezen prostorski izvedbeni akt določa njihov pomen drugače.

(3) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, katerih pomen ni določen v prvem odstavku tega člena, imajo enak pomen kot v zakonih s področja uvajanja naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, urejanja prostora, graditve, cest, železnic, energetike, varstva kulturne dediščine in varstva okolja.

3. člen

(uporaba podrobnejših pravil urejanja prostora)

(1) Podrobnejša pravila urejanja prostora iz te uredbe se ne glede na določbe prostorskih izvedbenih aktov neposredno uporabljajo pri načrtovanju, dovoljevanju in postavitvi fotonapetostnih naprav ter v tem delu nadomestijo prostorski izvedbeni akt.

(2) Podrobnejša pravila urejanja prostora iz te uredbe se uporabljajo, če je glede na zmogljivost naprave in vrsto gradbenega posega zanje treba pridobiti gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev, ali morebitno mnenje oziroma soglasje občine ali ministrstva za izvajanje posegov v prostor v skladu z zakonom, ki ureja prostor, in v vseh drugih primerih postavitve fotonapetostnih naprav, ko pridobivanje gradbenega dovoljenja ali drugega soglasja ni predvideno oziroma so s specialnimi predpisi predvidena druga morebitna dovoljenja, soglasja ali priglasitve za postavitev fotonapetostnih naprav.

(3) Podrobnejša pravila urejanja prostora veljajo tudi za sprejemnike sončne energije, kot je določeno v tej uredbi.

- SKUPNA PODROBNEJŠA PRAVILA UREJANJA PROSTORA ZA UMEŠČANJE FOTONAPETOSTNIH NAPRAV

4. člen

(skupna podrobnejša pravila za fotonapetostne naprave)

(1) Skupna podrobnejša pravila urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav, kot so določena v tem poglavju , veljajo za primer obvezne postavitve v skladu s III. poglavjem te uredbe, za umeščanje na predpisana prednostna območja v skladu s IV. poglavjem te uredbe in za umeščanje na druga območja ter objekte v skladu s V. poglavjem te uredbe.

(2) Kot fotonapetostne naprave po tej uredbi se štejejo tiste fotonapetostne naprave, ki se postavijo na, v ali ob obstoječi legalno zgrajen objekt ali na, v ali ob načrtovan objekt, ali če se postavijo kot samostojen objekt.

(3) Na fotonapetostne naprave ni dovoljeno postavljati trajnih ali začasnih objektov, naprav ali predmetov za oglaševanje.

5. člen

(skupna podrobnejša pravila glede varnosti)

(1) Fotonapetostne naprave se umeščajo na zemljišče ali objekt tako, da je zagotovljena njihova varna raba in vzdrževanje, ter da se s primernimi varovalnimi ukrepi prepreči možnost nastanka škode zaradi njihovega delovanja.

(2) Pri umeščanju fotonapetostnih naprav je treba izvesti ukrepe za varstvo pred požarom in zaščito pred udari strele oziroma druge varovalne ukrepe za zaščito pred električnim udarom ter širjenjem požara na druge objekte.

(3) Pri umeščanju, delovanju, vzdrževanju in odstranitvi fotonapetostnih naprav se upoštevajo navodila in priporočila proizvajalca za njihovo postavitev.

(4) Fotonapetostne naprave se zavarujejo na način, da je nepooblaščenim osebam preprečeno poseganje v delovanje fotonapetostne naprave.

(5) Fotonapetostne naprave naj nimajo vpliva na svetlobno onesnaževanje in naj ne povzročajo bleščanja, ki bi lahko znižalo kakovost bivanja, povzročilo motenje delovnih procesov ali zmanjšalo varnost v prometu.

(6) Naprava za shranjevanje energije se ne umešča na streho objekta, ampak v notranjost objekta ali poleg objekta znotraj gradbene parcele ali na fasado objekta na način, da je zavarovana pred zunanjimi vplivi in da ne omogoča dostopa nepooblaščenim osebam. Pri tem se izvedejo ukrepi za zmanjševanje tveganja pred požarom, električnim udarom, pregrevanjem ter uhajanjem strupenih plinov, da se preprečijo morebitni negativni vplivi na ljudi, dejavnost v objektu in sosednjih objektih ter za promet.

6. člen

(skupna podrobnejša pravila glede umeščanja)

(1) Umeščanje fotonapetnosnih naprav na, v ali ob obstoječe ali načrtovane objekte ne sme bistveno spremeniti velikosti, namembnosti ali zmogljivosti osnovnega obstoječega ali načrtovanega objekta, ne sme onemogočati izpolnjevanja bistvenih zahtev obstoječega ali načrtovanega objekta.

(2) Umeščanje fotonapetostnih naprav na nepozidana stavbna zemljišča ne sme onemogočati ali bistveno otežiti gradnje objektov, ki so na zemljišču načrtovani s prostorskim izvedbenim aktom.

(3) Umeščanje fotonapetostnih naprav na zelene površine in raščeno površino gradbene parcele ni dovoljeno.

(4) Fotonapetostne naprave se umeščajo tako, da njihova orientacija in naklon omogočata največji izkoristek energije.

(5) Pri umeščanju fotonapetostnih naprav se oblikovanje prilagodi kakovostnim grajenim in naravnim prvinam, da se ohrani in vzdržuje identiteta ter prepoznavne vrednosti prostora, ki tvorijo značilne oblike in vzorce v prostoru (struktura, barve in materiali).

(6) Pri umeščanju fotonapetostnih naprav je treba upoštevali vplive na raščeno površino, da se ne onemogoča ponikanje padavinskih voda in ne povzroča erozija tal.

(7) Za umeščanje fotonapetostnih naprav je treba izbrati kakovostne materiale, odporne na vremenske vplive, UV-sevanje in korozijo. Pri postavitvi in izbiri materialov je treba slediti napredku tehnologije ter poskrbeti za dolgo življenjsko dobo in učinkovito razgradnjo fotonapetostnih naprav.

(8) Če je v prostorskem izvedbenem aktu določen prostorski izvedbeni pogoj izvedbe zelene strehe, se ta v kombinaciji s fotonapetostno napravo izvede kot tehnološka zelena streha.

(9) Če se fotonapetostne naprave umeščajo na stavbna zemljišča, ki so po dejanski rabi kmetijska ali gozdna zemljišča, in prostorski izvedbeni akt ne ureja umeščanja fotonapetostnih naprav ali če dopušča umeščanje fotonapetostnih naprav pod prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki so v nasprotju s to uredbo, je treba upoštevati:

- da so fotonapetostne naprave čim manj vidno izpostavljene ter ne predstavljajo višinske vedute,

- da se umeščajo enovito in linijsko v vrstah (značilne smeri, naklon, členjenost), upoštevajoč naravne linije v prostoru,

- da se zagotovi prost prehod za vzdrževanje fotonapetostnih naprav in terena,

- da se fotonapetostne naprave namestijo na nosilce ali konstrukcijo, ki je dvignjena od raščene površine od 20cm do 50cm z namenom, da se ohrani rast rastlin.

(10) Pri umeščanju fotonapetostnih naprav z načrtovano močjo 1MW ali več se:

- načrtuje ustrezna moč priključka (srednja napetost) in transformatorska postaja,

- dopustijo nosilni stebri za namen varovanja in razsvetljave v standardnih dimenzijah,

- dopusti izvedba komunikacijskega omrežja ob srednje napetostnem elektroenergetskem omrežju,

- dopusti uravnavanje raščenega terena.

Obrazložitev 6. člena

K tretjemu odstavku: Pojem zelena površina se upošteva 61. točka, 3. člena ZureP-3 – »zelena površina so površina v poselitvenem območju z določeno mero naravnosti (npr. parki, mestni gozdovi, zelenje ob vodnih površinah, zelenice, drevoredi, zelenje ob ulicah in cestah, rekreacijske površine, otroška igrišča, pokopališča, vrtovi ipd.) in posamezne naravne fizične strukture v tem območju (npr. drevesa in druga vegetacija), in sicer ne glede na lastnino, funkcijo ali lego v prostoru.«

K šestemu odstavku: Fotonapetostne naprave naj se v raščen terne umeščajo v linijah ali v drugačni obliki, ter so dvignjene od tal, tako da se ohrani rast rastlin, ter se omogoča vzdrževanje naprav, terena kot tudi košnja trave. V Obrazložitvi je podan grafični primer.

7. člen

(skupna podrobnejša pravila na območjih varstvenih režimov in območjih omejene rabe)

(1) Umeščanje fotonapetostnih naprav na objektih ali območjih, ki imajo v skladu s predpisi razglašen poseben pravni režim varstva ali gre za območja omejene rabe, ne sme biti v nasprotju s temi predpisi.

(2) Za umeščanje fotonapetostnih naprav je treba predhodno pridobiti projektne pogoje, mnenje ali soglasje pristojnega organa oziroma upravljavca gospodarske javne infrastrukture, če to določajo predpisi s teh področij (ceste, železnice, energetika, okolje, ipd.), razen če je pristojen organ oziroma upravljavec gospodarske javne infrastrukture hkrati tudi investitor fotonapetostnih naprav.

(3) Na kulturni dediščini in v vplivnih območjih kulturne dediščine je umeščanje fotonapetostnih naprav dopustno po predhodni preveritvi primernosti in pridobitvi kultunovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja v skladu s predpisi, ki urejajo kulturno dediščino.

(4) V primeru neskladja določb te uredbe z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik ali varstvena območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi ali v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.

(5) Če je posamezen prostorski izvedbeni pogoj v prostorskem izvedbenem aktu bistven za uresničevanje javnega interesa na področju zdravja ljudi, prometne varnosti ali varstva okolja, tak prostorski izvedbeni pogoj prevlada nad prostorskimi izvedbenimi pogoji, določenimi v tej uredbi.

- PODROBNEJŠA PRAVILA ZA OBVEZNO POSTAVITEV FOTONAPETOSTNIH NAPRAV PRI NOVOGRADNJAH IN REKONSTRUKCIJAH OBJEKTOV

8. člen

(obvezna postavitev fotonapetostnih naprav pri novogradnjah in rekonstrukcijah objektov)

(1) Postavitev fotonapetostnih naprav je obvezna pri:

- novogradnji utrjenega parkirišča, katerega tlorisna površina znaša 1.000 m2 ali več,

- novozgrajenem objektu, katerega tlorisna površina strehe znaša 1.000 m2 ali več,

- prizidavi objekta v vertikalni smeri, kjer tlorisna površina strehe prizidave znaša 1.000 m2 ali več,

- prizidavi objekta v horizontalni smeri, kjer tlorisna površina strehe prizidave znaša 1.000 m2 ali več in

- rekonstrukciji objekta, pri kateri se posega tudi v nosilno konstrukcijo strehe, katere tlorisna površina znaša 1.000 m2 ali več.

(2) Pri obvezni postavitvi fotonapetostnih naprav se upoštevajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v 11. ali 13. členu te uredbe. Če gre za novogradnjo, ki pomeni novozgrajeni objekt ali prizidavo v horizontalni smeri, pa se poleg tega upoštevajo še prostorski izvedbeni pogoji, določeni v 12. ali 14. členu te uredbe.

(3) Pri obvezni postavitvi fotonapetostnih naprav se priporoča tudi postavitev:

- naprave za shranjevanje energije vsaj dvakratne zmogljivosti glede na predvideno količino proizvedene električne energije iz fotonapetostnih naprav v 1 uri,

- polnilnice za polnjenje električnih vozil za vsaj 25% parkirnih mest, če so pri objektu oziroma na njegovi gradbeni parceli obstoječa ali načrtovana najmanj 4 parkirna mesta za avtomobile ali tovorna vozila,

- zalogovnika za zbiranje padavinske vode, ki se uporabi za zalivanje zelenih površin, čiščenje utrjenih površin ali za druge namene, ki so dopustni skladno s predpisi s področja voda.

9. člen

(izjeme od obvezne postavitve fotonapetostnih naprav pri novogradnjah in rekonstrukcijah objektov)

(1) Obveznost iz 8. člena te uredbe ne velja, če postavitev fotonapetostnih naprav ni izvedljiva ali dopustna iz enega ali več naslednjih razlogov:

- neprimerne namembnosti ali vrste objekta,

- neprimerne lege ali osončenosti objekta,

- zagotavljanja zelenih površin in na naravi temelječih rešitev,

- če ni zagotovljena možnost priklopa na obstoječe prenosno ali distribucijsko omrežje.

(2) Kot objekt, ki ima v skladu s prejšnjim odstavkom neprimerno namembnost ali vrsto, se šteje:

- podzemni objekt, katerega streha je tudi javna površina ali zelena streha,

- začasni objekt in

- objekt na območju, ki izpolnjuje pogoje za uvrstitev med obrate manjšega tveganja za okolje ali obrate večjega tveganja za okolje.

(3) Kot objekt, ki ima v skladu s prvim odstavkom tega člena neprimerno lego ali osončenost, se šteje objekt, ki zaradi naravnih ali grajenih elementov ni dovolj osončen, da bi zagotavljal ekonomsko upravičenost postavitve fotonapetonstne naprave.

(4) Zaradi zagotavljanja zelenih površin in na naravi temelječih rešitev obveznost postavitve iz 8. člena te uredbe ne velja, če pri tem ni mogoče izpolniti prostorskih izvedbenih pogojev iz prostorskega izvedbenega akta glede zelenih površin in ozelenitve, če so določeni glede:

- deleža zelenih površin ali raščene površine, ki se zagotavlja na gradbeni parceli,

- števila dreves, ki se zagotovi na gradbeni parceli ali na predpisanem območju,

intenzivne zelene strehe ali debeloslojne zelene strehe.

Obrazložitev 9. člena

Pri zelenih strehah razlikujemo različne sisteme po debelini rastnih slojev in po zasaditvi, ki je lahko intenzivna, polintenzivna ali ekstenzivna. Polintezivne in ekstenzivne zelene strehe se lahko izvajajo v kombinaciji s fotonapetostnimi napravami, kot tehnološke zelene strehe. Intenzivne in debeloslojne zelene strehe imajo debeline slojev od 21 do –120 cm, kar omogoča ozelenitev strehe kot naravni travnik, večje trajnice, grmovnice in drevesa. Takšne ozelenitve so pomembne za izvajanje ukrepov za blaženje podnebnih sprememb. V kolikor je intenzivna zelene strehe ali debeloslojna zelene strehe predpisana v prostorskem izvedbenem aktu, se na te strehe ne umešča fotonapetostnih naprav.

10. člen

(uveljavljanje obveznosti postavitve)

(1) Če gre za poseg iz prvega odstavka 8. člena te uredbe, investitor v svojo zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja in v projektno dokumentacijo za izdajo gradbenega dovoljenja vključi tudi fotonapetostne naprave na strehi objekta ali na parkirišču oziroma utemelji izjemo od obvezne postavitve.

(2) Občina ali ministrstvo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja v skladu z zakonom, ki ureja prostor, ter zakonom, ki ureja graditev, izda mnenje glede skladnosti fotonapetostnih naprav na strehi objekta ali na parkirišču s podrobnejšimi pravili urejanja prostora, kot jih določa ta uredba.

Obrazložitev 11. člena

Na podlagi drugega odstavka 282. člena ZUreP-3 presoja skladnost načrtovanega objekta s prostorsko izvedbenimi pogoji občina.

11. člen

(prostorski izvedbeni pogoji za umeščanje na strehe objektov)

(1) Fotonapetostne naprave se na strehe objektov umeščajo tako, da so čim manj vidno izpostavljene in da se ohranjajo obstoječe vedute. Fotonapetostne naprave so nameščajo na streho enovito ob upoštevanju oblikovne podobe celotnega objekta (značilne smeri, naklon, členjenost, poudarke, strukturo ter razmerja na strehi, fasadi in v okolici).

(2) Na ravnih strehah so fotonapetostni moduli od strešnega venca odmaknjeni tako, da so zakriti pogledom iz javnih površin.

(3) Na poševnih strehah fotonapetostni moduli:

- ne segajo čez robove strešine, ki jo glede na obliko strehe omejuje strešni venec, sleme, kap oziroma stranski rob strehe,

- imajo enako orientacijo, usmeritev in naklon kot robovi streh in strešne površine, pri čemer ne smejo ovirati delovanja ali postavitve snegolovov,

- so praviloma simetrično razporejeni po strehi oziroma z enakimi odmiki od strešnih robov,

- niso postavljeni pravokotno na strešino, in

- niso nesimetrično razdrobljeni na več manjših površin na strehi.

(4) Fotonapetostne naprave se umesti na največji možni tlorisni površini strehe, in ne na manj kot na 50% tlorisne površine strehe, razen če gre rekonstrukcijo objekta, pri katerem velikost posega ne presega 40% tlorisne površine strehe. Pri ravni strehi se v to površino štejejo tudi prosti prehodi za nameščanje in vzdrževanje fotonapetostnih naprav.

(5) Pri umeščanju fotonapetostnih naprav na streho in določanju zmogljivosti fotonapetostnih naprav se upošteva nosilnost strehe.

(6) Fotonapetostni moduli se namestijo na streho s pomočjo nosilcev ali drugih elementov ali pa predstavljajo vgradni del strešne kritine.

(7) Če se fotonapetostni moduli umeščajo na poševno streho, so vzporedni s strešino, dvignjeni pa so lahko nad površino strešine največ za 20 cm.

(8) Če se fotonapetostni moduli umeščajo na ravno streho, se umeščajo na nosilce tako, da je omogočen ustrezen naklon in orientacija glede na osončenost in druge vremenske vplive. Fotonapetostni moduli, umeščeni na ravno streho, se ne štejejo v višino objekta, kot je določena s prostorskimi izvedbenimi akti, če ne presegajo višine 1m, merjeno od najvišje točke venca.

(9) Če so fotonapetostni moduli vidno izpostavljeni in se nahajajo na območju kulturne dediščine oziroma v prepoznavnih predelih naselja oziroma znotraj prepoznavnih krajin, barva fotonapetostnih modulov ne sme biti vpadljiva in naj bo čim bolj usklajena z zunanjo podobo objekta (fasada, streha) ter z objekti v neposredni okolici, barva konstrukcije fotonapetostnih modulov pa naj bo v barvi strešne kritine, sivi, srebrni ali črni barvi.

(10) Če se fotonapetostni moduli umeščajo na ozelenjeno streho, naj bodo primerno dvignjeni najmanj za 20 cm oziroma tako, da bo zagotovljena rast in vzdrževanje rastlin.

(11) Naprava za shranjevanje energije in drugi deli sistemov fotonapetostnih naprav, ki niso fotonapetosti moduli, morajo biti postavljeni v objektih oziroma na ne izpostavljenih delih objekta tako, da so čim bolj umaknjeni stran od javnih površin.

Obrazložitev 12. člena

Prostorsko izvedbeni pogoji iz tega člena so predpisani za novogradnje, kjer se že pri samem načrtovanju stavbe upošteva umestitev fotonapetostnih panelov na streho ter razporeditev odprtin, dimnikov, ter drugih naprav tako, da je možno doseči najmanj 50% pokritost strehe s fotonapetostnimi moduli, kot tudi njihovo simetrično razporeditev.

K devetemu odstavku: izjeme so lahko fotonapetostni moduli, ki se postavijo na ravno streho ter so skriti z vencem tako, da niso vidni/opazni iz javnih površin ter ne vplivajo na vidno podobo naselja kot tudi umestitev fotonapetostnih modulov na strehe objektov, ki se nahajajo v industrijskih, obrtnih ter poslovno trgovskih območjih, ter se niso prepoznavne in se ne nahajajo na območju kulturne dediščine.

12. člen

(dodatni prostorski izvedbeni pogoji za umeščanje na strehe objektov)

(1) Če gre za novogradnjo, ki pomeni gradnjo novozgrajenega objekta ali prizidavo v horizontalni smeri, kjer se na streho obvezno postavijo fotonapetostne naprave, se pri umeščanju takšnega objekta poleg skupnih podrobnejših pravil iz II. poglavja te uredbe in pogojev iz prejšnjega člena, upoštevajo tudi določbe tega člena glede faktorja zazidanosti, faktorja prekritih površin oziroma faktorja raščenih površin gradbene parcele.

(2) Če gre za novo zgrajen objekt ali za prizidavo objekta v horizontalni smeri, in v prostorskem izvedbenem aktu ni določenega faktorja zazidanosti, faktorja prekritih površin ali faktorja raščenih površin, se upoštevajo minimalni faktorji iz te uredbe, ki ne smejo presegati naslednjih vrednosti:

| Namenska raba prostora | Faktor zazidanosti (FZ) | Faktor prekritih površin (FPP) | Faktor raščenih površin (FRP) |
| --- | --- | --- | --- |
| SS (eno in dvo stanovanjske stavbe) | 40% | 60% | 40% |
| SS (dvojček) | 40% | 70% | 30% |
| SS (vrstne stavbe) | 50% | 80% | 20% |
| SS (vila) | 20% | 40% | 60% |
| SS (večstanovanjske stavbe) | 40% | 70% | 30% |
| CU (mešane dejavnosti, z bivanjem) | 60% | 80% | 20% |
| CU (mešane dejavnosti, brez bivanja) | 30% | 70% | 30% |
| CD (izobraževanje) | 30% | 65% | 35% |
| CD (zdravstvo) | 50% | 80% | 20% |
| BD (trgovina do 1000m2 BTP) | 50% | 70% | 30% |
| BD (trgovina nad 1000m2 BTP) | 40% | 80% | 20% |
| BD (nakupovalni center) | 40% | 70% | 30% |
| SK, IK, BK (kmetija) | 60% | 80% | 20% |
| IP, IG (proizvodni in obrt) | 60% | 80% | 20% |

(3) Če gre za novo zgrajen objekt ali za prizidavo objekta v horizontalni smeri, v sklopu katerega se načrtuje ravna streha s fotonapetostnimi moduli, naj se ta načrtuje kot tehnološka zelena streha. Tehnološka zelena streha ima ozelenitev in sistem zbiranja padavinske vode. Padavinske vode se lahko zbirajo v sklopu objekta ali ločeno ob objektu znotraj gradbene parcele in se namenijo za ponovno uporabo.

13. člen

(prostorski izvedbeni pogoji za umeščanje na parkirišča)

(1) Fotonapetostni moduli se na tlorisni površini parkirišča umeščajo nad parkirnimi mesti in pokrivajo posamezne dele površin parkirišča.

(2) Fotonapetostni moduli se umeščajo na parkirišča v ustreznem naklonu in orientaciji. Fotonapetostni moduli naj bodo zakriti za vencem konstrukcije.

(3) Fotonapetostne naprave se na parkirišča umeščajo tako, da je upoštevan ustrezen odmik od sosednjih parcel, kot to določa prostorski izvedbeni akt ali specialen predpis. Če ni v prostorskem izvedbenem aktu ali specialnem predpisu določeno drugače, je konstrukcija, na katero se namestijo fotonapetostni moduli, od meje sosednjih parcel oddaljena najmanj za polovico višine konstrukcije. Višina se določi kot vertikalna razdalja od kote terena do najvišje točke fotonapetostnega modula, umeščenega na konstrukcijo.

(4) Fotonapetostne naprave se na parkirišča umeščajo tako, da se čim bolje ohranijo prepoznavne značilnosti prostora in obstoječe vedute.

(5) Če višina nosilnih konstrukcij, na katero se umeščajo fotonapetostni moduli, ni določena s prostorskim izvedbenim aktom, se višina določi na podlagi višine vozil, katerim je parkirišče namenjeno. Svetla višina parkirnega mesta za osebna vozila pod nosilno konstrukcijo, na katero so nameščen fotonapetostni moduli, je do 3 m.

(6) Prostor med vertikalnimi in horizontalnimi deli konstrukcije, na katero so nameščeni fotonapetostni moduli, in predstavlja stranico, obrnjeno proti javnemu prostoru, mora biti ozelenjen oziroma kakovostno oblikovan, v kolikor oblikovanje s prostorskim izvedbenim aktom ni določeno drugače. V ta prostor ni dovoljeno umeščati objekte, naprave in predmete za oglaševanje.

(7) Fotonapetostne naprave se lahko postavijo na parkirišče tudi kot konstrukcija z zeleno streho, pri čemer velja, da so fotonapetostni moduli dvignjeni za vsaj 20 cm oziroma toliko, da je zagotovljena rast rastlin.

(8) Če prostorski izvedbeni akt ne določa drugače, naj se padavinske vode iz konstrukcije, na katero so nameščeni fotonapetostni moduli, zbirajo na gradbeni parceli in namenijo za ponovno uporabo v skladu s predpisi, ki urejajo padavinske vode.

(9) Fotonapetostne naprave se umesti na največji možni tlorisni površini parkirišča in ne na manj kot na 50% tlorisne površine parkirišča.

(10) Na parkirišča, ki so namenjena vozilom višjim od 3 m, in na parkirišča s tlorisno površino večjo od 10.000 m2, se fotonapetostne naprave umeščajo z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.

Obrazložitev 14. člena

PIP so namenjeni za načrtovanje novih parkirišč, kar pomeni da se že na začetku načrtujejo najbolj optimalna umestitev parkirnih mest tako, da se fotonapetostnimi napravam omogoča največji izkoristek, ter hkrati ne bodo ovirali preostalega prometa – predvsem je potrebno upoštevati dostopnost za intervencijska vozila, ter umestitev zahtevanega deleža zelenih površin in dreves. FN se ne umešča nad voznimi potmi zaradi zagotavljanja požarne varnosti, kot tudi vožnje višjih vozil.

Fotonapetostni moduli, ki se umestijo na konstrukcijo nad parkirnimi mesti niso nadstreški, saj fotonapetostni moduli ne zagotavlja enake funkcije kot streha. Izjema so produkti dane na trg, ko ima fotonapetostni modul tudi funkcijo strešnika, potem dobi taka konstrukciji status stavbe, in se klasificira kot garažna stavba.

K 2 odstavku: Orientacija in naklon fotonapetostnih modulov naj sledi tehnično-ekonomski presoji glede na samo lokaciji, pri katerem je potrebno upoštevanje splošnih usmeritev (bleščanje…). Priporoča se naklon med 7 in 15 stopinj, kar omogoča lažje odtekanje vode in tudi samo čiščenje.

K 4 odstavku  - Parkirišče je odprta površina, namenjena parkiranju vozil. Parkirišče ima iz tega vidika vlogo pri definiranju osnovne morfološke zgradbe naselja, to je odnosa med zazidanimi in odprtimi površinami naselja ter iz tega odnosa izhajajočih vizualno-percepcijskih značilnosti. Osnovna členitev je v tlorisni zasnovi določena z velikostnimi in proporcijskimi razmerji med t.i. polnim (zazidane površine naselja) in praznim prostorom v naselju (nezazidane, odprte površine naselja). Volumenska razmerja med zazidanim in praznim prostorom v naselju in orientiranost glede na smeri neba pomembno vplivajo tudi na okoljske razmere v naselju, npr. na prevetrenost, osončenost in druge mikroklimatske pogoje. Hkrati ima parkirišče lahko tudi druge funkcije, največkrat je tudi prostor za prireditev – in ni degradiran prostor. Ko dopustimo, da se ta prostor zapolni s konstrukcijo na katero se umestijo FM, s tem bistveno spremenimo prostor – zato podajamo nekaj minimalnih pogojev, kot je zapis v 4. odstavku, da ne presega višine okoliških objektov, ki so lahko pomembni in določili 6. odstavku.

Zakritje vedute s fotonapetostna napravo na parkirišču lahko zakriva pogled na vedute, kot so cerkev, grad, značilno krajinsko podobo ipd… – skladno s 282. presodi občina.

14. člen

(dodatni prostorski izvedbeni pogoji za umeščanje na parkirišča)

(1) Če gre za novogradnjo parkirišča, ki pomeni novozgrajeni objekt ali prizidavo v horizontalni smeri, kamor se na konstrukcijo nad parkiriščem postavijo fotonapetostne naprave, se poleg skupnih podrobnejših pravil iz II. poglavja te uredbe in pogojev iz prejšnjega člena, upoštevajo tudi določbe tega člena glede:

- faktorja zazidanosti oziroma faktorja raščenih površin,

- ozelenitve,

- členitve,

- upoštevanja določb prostorskih izvedbenih aktov.

(2) Če gre za novozgrajen objekt ali za prizidavo objeta v horizontalni smeri, ki v prostorskem izvedbenem aktu nima določenega faktorja zazidanosti ali faktorja raščenih površin, se upoštevajo faktorji, določeni v 12. členu te uredbe.

(3) Če prostorski izvedbeni akt ne določa drugače, se na parkirišču s 4 ali več parkirnimi mesti, ozeleni prostor med vertikalnimi in horizontalnimi deli konstrukcije, ki predstavlja stranico, obrnjeno proti javnemu prostoru. Zagotoviti je treba najmanj 1 drevo na vsaka 4 parkirna mesta. Razporeditev ozelenitve naj bo čim bolj enakomerna in naj ne preprečuje osončenosti fotonapetostnih modulov. Zelene površine na parkiriščih se uredijo kot ločevalni pasovi z drevorednimi potezami ali zeleni otoki z zasaditvijo. Zasadijo se drevesa, katerih krošnja je najmanj 2,5 od tal, za zagotavljanje preglednosti in varnosti se zasadijo nižje rastline, katerih končna višina je največ 0,7 m. V primeru tlakovanja površin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in zračenje tal nad koreninskim sistemom. Odprtina za prehajanje zraka in vode je velika najmanj 3,00 m2, odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa pa je najmanj 2,00 m.

(4) Prostor med vertikalnimi in horizontalnimi deli konstrukcije, na katero so nameščeni fotonapetostni moduli, in predstavlja stranico, obrnjeno proti javnemu prostoru daljšo od 20 m, je potrebno vertikalno in horizontalno oblikovati, členiti ter strukturirati z materiali, zamiki, zelenimi elementi ipd.

(5) Če gre za novozgrajeno parkirišče ali za prizidavo v horizontalni smeri, se upoštevajo določbe prostorskih izvedbenih aktov glede naklona, oblike in materiala nadstreška, če so ti predpisani in če je njihova uporaba skladna z 13. členom te uredbe.

Obrazložitev 15. člena

Ozelenitev z drevesi in zelenimi površinami ni pogojena na prostor med parkirnimi mesti, ampak na površino parkirišča. Drevesa in zelenice naj se umestijo tako, da ne bodo metale sence na fotonapetostne naprave.

- PODROBNEJŠA PRAVILA ZA UMEŠČANJE FOTONAPETNOSTNIH NAPRAV NA PREDPISANA PREDNOSTNA OBMOČJA

15. člen

(predpisana prednostna območja)

(1) Fotonapetostne naprave se ne glede na določbe prostorskih izvedbenih aktov lahko umeščajo na predpisana prednostna območja v skladu z zakonom, ki ureja uvajanje naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Predpisana prednostna območja, ki jih obravnava ta uredba, so:

- strehe objektov in utrjene površine parkirišč na stavbnih zemljiščih, katerih tlorisna površina je 1.000 m2 ali več in ki se nahajajo na poselitvenih območjih, zlasti v mestih in drugih urbanih naseljih;

- območje cestnih zemljišč, cestnih objektov, oskrbnih postaj javnih cest in servisnih prometnih površin;

- železniško območje, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja varnost železniškega prometa;

- območja objektov za proizvodnjo elektrike ter območje razdelilnih transformatorskih postaj in razdelilnih postaj, ki segajo največ 5 m od roba najbolj zunanjega energetskega objekta;

- območja zaprtih odlagališč;

(2) Fotonapetostne naprave se umeščajo na predpisana prednostna območja, če območja izpolnjujejo pogoje, kot so določeni v tem poglavju. Pri umeščanju se upoštevajo skupna podrobnejša pravila urejanja prostora iz II. poglavja te uredbe in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji, kot so za posamezno območje določeni v tem poglavju.

(3) Za predpisana prednostna območja iz druge do pete alineja prvega odstavka tega člena se izdela elaborat OVE, kjer se upoštevajo prostorski izvedbeni pogoji iz te uredbe.

16. člen

(strehe objektov)

(1) Streha s tlorisno površino najmanj 1000 m2 na obstoječem ali načrtovanem objektu, pri čemer se objekt nahaja na poselitvenih območjih, zlasti v mestih ali drugih urbanih naseljih, se šteje za predpisano prednostno območje, razen če:

- gre za neprimerno namembnost ali neprimerno vrsto objekta, na katerem je streha,

- gre za neprimerno lego strehe objekta,

- gre za neprimerno osončenost strehe objekta,

- streha nima ustrezne nosilnosti, ki omogoča postavitev in vzdrževanje fotonapetostnih naprav na njej, in

- če ni zagotovljena možnost priklopa na obstoječe prenosno ali distribucijsko omrežje,

- če bi postavitev fotonapetostne naprave na streho predstavljala tveganje za ljudi ali premoženje, upoštevajoč dejavnosti v objektu.

(2) Kot neprimerna namembnost ali neprimerna vrsta objekta se po 2. točki prejšnjega odstavka šteje:

- začasni objekt ali objekt na območjih, ki izpolnjuje pogoje za uvrstitev med obrate manjšega tveganja za okolje ali obrate večjega tveganja za okolje,

- podzemni objekt, katerega streha je hkrati javna površina ali zelena streha,

- objekt z ravno streho tlorisne površine nad 1000m2, kjer je s prostorskim izvedbenim aktom predpisana določena raba ravne strehe, ali

- nepokriti parkirni prostori na vrhu garaž ali garažnih hiš.

(3) Za umeščanje fotonapetostnih naprav na strehe objektov, ki se štejejo  za predpisana prednostna območja, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v 11. členu te uredbe.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek v primerih, če gre za streho obstoječega objekta, ne velja četrti odstavek 11. člena te uredbe.

Obrazložitev 17. člena

Obrazložitev k drugemu odstavku: druga alineja naslavlja javne površine pod podzemni objekti, kot npr. Kongresni trg ali Trg republike ali javne površine v Velenju (spodaj so garaže).

17. člen

(parkirišča)

(1) Obstoječe ali načrtovano parkirišče na stavnem zemljišču, ki presega 1000 m2 tlorisne površine, se šteje kot predpisano prednostno območje, razen če:

- gre za neprimerno osončenost, parkirišča

- če ni zagotovljena možnost priklopa na obstoječe prenosno ali distribucijsko elektroenergetsko omrežje,

- če bi postavitev fotonapetostne naprave na parkirišče predstavljala tveganje za ljudi ali premoženje, upoštevajoč dejavnosti na parkirišču.

(2) Za umeščanje fotonapetostnih naprav na parkirišča, ki se štejejo za predpisana prednostna območja, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v 13 in 14. členu te uredbe.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek v primerih, če gre za obstoječe parkirišče, ne velja:

- deveti odstavek 13. člena in

- prvi, drugi in tretji odstavek 14. člena te uredbe.

(4) Na obstoječih parkiriščih se ohrani obstoječa ozelenitev in drevesa.

Obrazložitev 17. člena

Obrazložitev k prvemu odstavku – od investitorja in projektanta je odvisno ali po fotonapetostno napravo na parkirišče umestil kot napravo)ali kot objekt/stavba. V kolikor je fotonapetostna naprava hkrati objekt/stavba je potrebno upoštevati prostorsko izvedbene pogoje iz 12. člena.

18. člen

(cestna zemljišča, cestne objekte, oskrbne postaje javnih cest in servisne prometne površine)

(1) Obstoječa ali načrtovana cestna zemljišča, cestni objekti, oskrbne postaje javnih cest in servisne prometne površine, se štejejo za predpisana prednostna območja, razen če:

- gre za neprimerno namembnost ali neprimerno vrsto objekta ali območja,

- gre za neprimerno lego objekta ali območja,

- gre za neprimerno osončenost objekta ali območja,

- ni zagotovljena ustrezna nosilnost v primeru umeščanja na obstoječ ali načrtovan objekt,

- ni zagotovljena možnost priklopa na obstoječe prenosno ali distribucijsko  omrežje, ali

- če bi umeščanje fotonapetostnih naprav predstavljalo tveganje za ljudi ali premoženje.

(2) Kot neprimerna namembnost ali neprimerna vrsta objekta ali območja po 1. točki prejšnjega odstavka se šteje:

- objekt ali območje z omejitvami, ki izhajajo iz lastnosti ali uporabe v skladu s predpisi, ki urejajo ceste,

- prometna signalizacija in prometna oprema s certificirano konstrukcijo,

- območje naprav za odvodnjavanje ceste in čiščenja odpadnih vod, vključno z dostopi do njih, ali

- če gre za nestabilne ali krušljive brežine, plazovit teren, prosti profil ceste, pregledno bermo, preglednosti prostor, območje za postavljanje prometne signalizacije in opreme, krivine, območja, potrebna za manevriranje za izvajanje rednega vzdrževanja ali mesto, kjer ni možno zagotoviti varnega dostopa do naprave.

(3) Kot neprimerna lega objekta ali območja po 2. točki prvega odstavka se šteje;

- lega znotraj naselja v območjih, namenjenih za rekreacijske dejavnosti ali na javne površinah.

- lega na območju 3 metrov do roba vozišča, razen namestitve na zunanjo stran protihrupne ograje.

19. člen

(prostorski izvedbeni pogoji za cestna zemljišča)

(1) Fotonapetostne naprave se na cestna zemljišča, cestne objekte, oskrbne postaje javnih cest in servisne prometne površine umeščajo tako, da onemogočajo redne in varne uporabe, zaznavanja prometne signalizacije, delovanja, vzdrževanja, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na cesti, cestnih objektih in vgrajeni infrastrukturi in da ne ovirajo bodočega razvoja cestne infrastrukture.

(2) Fotonapetostne naprave se umeščajo tako, da ne zmanjšujejo ali onemogočajo preglednosti na cesti in prometne varnosti ter se ne bleščijo uporabnikom ceste.

(3) Za postavitev fotonapetostnih naprav so zlasti primerni cestna zemljišča in objekti z ustreznim naklonom in orientacijo. Če cestno zemljišče nima primernega naklona in orientacije, se ustrezen naklon fotonapetostnih modulov uredi z nosilno konstrukcijo.

(4) Pri umeščanju fotonapetostnih naprav na cestna zemljišča je treba upoštevati obstoječ relief. Fotonapetostne naprave ne smejo bistveno presegati robov ali bistveno odstopati od višine terena. Pri nameščanju fotonapetostnih naprav na nosilne konstrukcije protihrupnih ograj ter cestnih objektov je treba upoštevati tudi naslednje pogoje:

- preveri se ustreznost nosilne konstrukcije protihrupnih ograj oziroma cestnega objekta glede na dodatne statične in dinamične vplive, ki izvirajo iz fotonapetostnih naprav,

- fotonapetostne naprave se pritrdi na način, da jih je mogoče odstraniti brez posegov v nosilno konstrukcijo cestnih objektov (montažni način pritrjevanja),

- preveri se stabilnost brežine glede na dodatne statične in dinamične vplive, ki izvirajo iz fotonapetostnih naprav,

- uredi se dostop za potrebe vzdrževanja fotonapetostnih naprav.

(5) Odvodnjavanje padavinskih vod iz fotonapetostnih naprav se izvede tako, da ni speljano v sistem odvodnjavanja s ceste in da nima škodljivih vplivov na cesto in promet na njej, razen če upravljavec ceste s tem soglaša.

(6) Če se fotonapetostne naprave umešča na raščeno površino cestnih zemljišč, je treba zagotoviti, da se raščeno površino v čim večji meri ohrani tako, da je še vedno zagotovljena rast rastlin, pri čemer se zagotovi redno vzdrževanje rastlin v skladu s standardi in normativi vzdrževanja cestnih zemljišč. Prepreči se možnost erozije zemljišča pod fotonapetostnimi moduli.

(7) Fotonapetostne naprave ne smejo ovirati ali onemogočiti delovanja prehodov in prepustov za živali.

(8) Če je treba za umeščanje fotonapetostne naprave izvesti nov kablovod, se ta izvede upoštevajoč pogoje upravljavca ceste, praviloma izven vozišča ceste.

(9) Pri umeščanju fotonapetostnih naprav se upošteva izvedeno stanje na cestnih zemljiščih in objektih ter načrtovano stanje glede cest in cestne infrastrukture. Ti podatki se pridobijo pred samim umeščanjem od pristojnega upravljavca ceste

(10) Zagotovi se primerna zaščita pred padanjem snega in ledu iz fotonapetostnih naprav na cestišče.

(11) Za postavitev fotonapetostnih naprav na strehe objektov in parkirišča, ki se nahajajo znotraj cestnih območij, se poleg pogojev iz tega člena smiselno uporabljajo tudi prostorski izvedbeni pogoji iz 16. in 17. člena te uredbe.

20. člen

(železniško območje)

(1) Obstoječe ali načrtovano železniško območje, kot je določeno v veljaven zakonu, ki ureja varnost v železniškem prometu se šteje za predpisano prednostno območje, razen če:

- gre za neprimerno namembnost ali neprimerno vrsto objekta ali območja,

- gre za neprimerno lego objekta ali območja,

- gre za neprimerno osončenost objekta ali območja,

- ni zagotovljena ustrezna nosilnost v primeru umeščanja na obstoječ ali načrtovan objekt,

- ni zagotovljena  možnost priklopa na obstoječe prenosno ali distribucijsko omrežje, ali

- če bi umeščanje fotonapetostnih naprav predstavljalo tveganje za ljudi ali premoženje.

(2) Kot neprimerna namembnost ali neprimerna vrsta objekta ali območja po 1. točki prejšnjega odstavka se šteje:

- objekt ali območje z omejitvami, ki izhajajo iz lastnosti ali uporabe v skladu s predpisi, ki urejajo varnost v železniškem prometu,

- signalno-varnostne naprave in telekomunikacijske naprave ali konstrukcije električnega voznega omrežja,

- če gre za območje progovnega pasu, z izjemo namestitve na zunanjo stran protihrupne ograje.

- območje naprav za odvodnjavanje železniške proge in čiščenja odpadnih vod, vključno z dostopi do njih,

- če gre na nestabilne ali krušljive brežine, plazovit teren, nasade za zaščito pobočij, pregledno bermo, preglednosti prostor, krivine, območja, potrebna za manevriranje in odlaganja materiala za izvajanje rednega vzdrževanja ali mesto, kjer ni možno zagotoviti varnega dostopa do naprave,

(3) Kot neprimerna lega objekta ali območja po 2. točki prvega odstavka se šteje lega znotraj naselja v območjih, namenjenih za rekreacijske dejavnosti ali na javnih površinah.

21. člen

(prostorski izvedbeni pogoji za železniško območje)

(1) Fotonapetostne naprave se na železniško območje umeščajo tako, da ne onemogočajo redne uporabe, delovanja, vzdrževanja in vzdrževalnih del v javno korist na železniškem območju in na javni železniški infrastrukturi in da ne ovirajo bodočega razvoja te infrastrukture.

(2) Fotonapetostne naprave se umeščajo tako, da omogočajo varno odvijanje železniškega prometa, da ne zmanjšujejo ali onemogočajo preglednosti na železniškem omrežju ter se ne bleščijo uporabnikom železnice ali sosednjih objektov.

(3) Za postavitev fotonapetostnih naprav so zlasti primerni elektro-napajalne postaje, nasipi in objekti v železniškem območju z ustreznim naklonom in orientacijo.

(4) Za postavitev fotonapetostnih naprav na sestavne dele javne železniške infrastrukture izven meja progovnega pasu je treba upoštevati obstoječ relief. Fotonapetostne naprave ne smejo bistveno presegati robov ali bistveno odstopati od višine terena.

(5) Pri umeščanju fotonapetostnih naprav na zunanjo stran nosilne konstrukcije protihrupnih ograj ter objektov javne železniške infrastrukture (premostitvenih objektov in podpornih ter opornih konstrukcij) je treba upoštevati tudi naslednja pogoja:

- preveri se ustreznost nosilne konstrukcije protihrupnih ograj oziroma objekta javne železniške infrastrukture glede na dodatne statične in dinamične vplive, ki izvirajo iz fotonapetostnih naprav,

- fotonapetostne naprave se pritrdi na način, da jih je mogoče odstraniti brez posegov v nosilno konstrukcijo objektov javne železniške infrastrukture (montažni način pritrjevanja).

(6) Pri umeščanju fotonapetostnih naprav na brežine nasipov in usekov izven progovnega pasu, je treba upoštevati tudi:

- stabilnost brežine glede na dodatne statične in dinamične vplive, ki izvirajo iz fotonapetostnih naprav,

- ureditev dostopa za potrebe vzdrževanja fotonapetostnih naprav, ki ne sme potekati v progovnem pasu ali onemogočati dostopa vzdrževalcem železniške proge.

(7) Odvodnjavanje padavinskih voda iz fotonapetostne naprave se uredi tako, da se izvaja v smeri stran železniške proge in da se z odvajanjem padavinskih voda ne poslabša odvodnjavanja železniške proge ali ogrozi stabilnost objektov in naprav javne železniške infrastrukture. Priporoča se zbiranje padavinske vode s fotonapetostnih naprav za ponovno uporabo.

(8) Zagotovi se primerna zaščita pred padanjem snega in ledu iz fotonapetostnih naprav na javne površine.

(9) Če se fotonapetostne naprave umešča na raščeno površino, je treba zagotoviti, da se raščena površina v čim večji meri ohrani tako, da je še vedno zagotovljena rast rastlin in da ni ogrožena stabilnost železniške proge in stabilnost terena. Pri tem mora investitor upravljavcu železniške infrastrukture zagotoviti redno vzdrževanje rastlin v skladu s standardi in normativi vzdrževanja železniške infrastrukture. Preprečena mora biti možnost erozije zemljišča pod paneli.

(10) Fotonapetostne naprave ne smejo ovirati ali onemogočiti delovanja prehodov in prepustov za živali.

(11) Če je treba za umeščanje fotonapetostne naprave izvesti nov kablovod, se ta izvede upoštevajoč pogoje upravljavca javne železniške infrastrukture, praviloma izven progovnega pasu.

(12) Za postavitev fotonapetostnih naprav se upošteva izvedeno stanje na železniškem območju in načrtovano stanje. Ti podatki se pridobijo pred samim umeščanjem od pristojnega upravljavca železniškega prometa in organa, pristojnega za razvoj železniškega prometa.

(13) Za postavitev fotonapetostnih naprav na strehe objektov in parkirišča, ki se nahajajo znotraj železniškega območja, se poleg pogojev iz tega člena smiselno uporabljajo tudi prostorski izvedbeni pogoji iz 16. in 17. člena te uredbe.

22. člen

(območja objektov za proizvodnjo elektrike)

(1) Obstoječe ali načrtovano območje objektov za proizvodnjo elektrike ter območje razdelilnih transformatorskih postaj in razdelilnih postaj, kot je določeno v zakonu, ki ureja energetiko se šteje za predpisano prednostno območje, razen če:

- gre za neprimerno namembnost ali neprimerno vrsto objekta ali območja,

- gre za neprimerno lego objekta ali območja,

- gre za neprimerno osončenost objekta ali območja,

- ni zagotovljena ustrezna  nosilnost v primeru umeščanja na obstoječ ali načrtovan objekt,

- ni zagotovljena možnost priklopa na obstoječe prenosno ali distribucijsko omrežje, ali

- če bi umeščanje fotonapetostnih naprav predstavljalo tveganje za ljudi ali premoženje.

(2) Kot neprimerna namembnost ali neprimerna vrsta objekta ali območja po 1. točki prejšnjega odstavka se šteje varovano območje jedrske elektrarne.

(3) Kot neprimerna lega objekta ali območja po 2. točki prvega odstavka tega člena se šteje lega več kot 5m od roba najbolj zunanjega energetskega objekta.

23. člen

(prostorski izvedbeni pogoji za območja objektov za proizvodnjo elektrike)

(1) Fotonapetostne naprave se na območja objektov za proizvodnjo elektrike ter območja razdelilnih transformatorskih postaj in razdelilnih postaj umeščajo tako, da ne onemogočajo redne in varne uporabe, delovanja, vzdrževanja in vzdrževalnih del v javno korist na elektroenergetskem omrežju in da ne ovirajo bodočega razvoja elektroenergetskega omrežja.

(2) Fotonapetostne naprave se umeščajo upoštevajoč varnostne stopnje, določene za zemljišča, ki so v območju varovalnega pasu, razdelilne transformatorske postaje in razdelilne postaje.

(3) Za postavitev fotonapetostnih naprav so zlasti primerni nasipi ter objekti z ustreznim naklonom in orientacijo.

(4) Pri umeščanju fotonapetostnih naprav na zemljišča v varovalnem pasu je treba upoštevati obstoječ relief. Fotonapetostne naprave naj bistveno ne presegajo robov ali bistveno odstopajo od višine terena.

(5) Padavinska voda, ki odteka s fotonapetostnih naprav, ne sme poslabšati sistema odvodnjavanja.

(6) Če se fotonapetostne naprave umešča na raščeno površino, je treba zagotoviti, da se raščena površina v čim večji meri ohrani tako, da je še vedno zagotovljena rast rastlin.

(7) Za umestitev fotonapetostnih naprav se upošteva izvedeno in načrtovano stanje glede objektov za proizvodnjo elektrike ter razdelilnih transformatorskih postaj in razdelilnih postaj. Ti podatki se pred samim umeščanjem pridobijo od upravljavca objekta oziroma od pristojnega sistemskega operaterja.

24. člen

(zaprta odlagališča)

Zaprta odlagališča se šteje za predpisano prednostno območje, če ima veljavno okoljevarstveno dovoljenje za zaprto odlagališče ali če je dokončno prenehalo z obratovanjem po izteku rokov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za zaprto odlagališče.

25. člen

(prostorski izvedbeni pogoji za zaprta odlagališča)

(1) Fotonapetostne naprave se na zaprta odlagališča umeščajo v skladu s prostorskimi izvedbenimi pogoji, določeni v zakonu, ki ureja uvajanje obnovljivih virov energije.

(2) Če se zaprta odlagališča nahajajo v krajinskih območjih s prepoznavnimi značilnostmi, ki so pomembna na nacionalni ravni, se posebno pozornost posveča zasaditvam, da se pri tem ne poslabša doživljajska kvaliteta oziroma vrednost krajine in reprezentativnost območja.

- PODROBNEJŠA PRAVILA UREJANJA PROSTORA ZA UMEŠČANJE FOTONAPETOSTNIH NAPRAV NA DRUGE OBJEKTE IN OBMOČJA

26. člen

(prostorski izvedbeni pogoji za druge objekte in območja)

Če prostorski izvedbeni akt ne ureja umeščanja fotonapetostnih naprav ali če dopušča umeščanje fotonapetostnih naprav pod prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki so v nasprotju s to uredbo in ne gre za primer obvezne postavitve ali umeščanja fotonapetostnih naprav na predpisana prednostna območja, se za umeščanje, dovoljevanje in postavitev fotonapetostnih naprav na stavbna zemljišča upoštevajo skupna podrobnejša pravila urejanja prostora, določena v II. poglavju te uredbe in naslednji prostorski izvedbeni pogoji:

- za postavitev fotonapetostnih naprav na strehe objektov, katerih tlorisna površina je manjša od 1.000 m2, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v 11. členu te uredbe;

- za postavitev fotonapetostnih naprav na utrjene površine parkirišč, katerih tlorisna površina je manjša od 1.000 m2, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v 13. členu te uredbe;

- fotonapetostni moduli se lahko umeščajo na fasade in balkone objektov, če so enotno oblikovani po celotni fasadi, pri čemer mora biti barva, oblika, struktura in členitev usklajena z zunanjo podobo objekta. Pri večstanovanjskih objektih je postavitev fotonapetostnih modulov na fasado ali balkon možna na podlagi enotne rešitve za celoten objekt;

- postavitev fotonapetostnih naprav na raščene površine in grajene strukture, ki so sestavni deli javnih zelenih površin (npr. paviljoni, vrtne ute, nadstrešnice), ni dopustna;

- postavitev fotonapetostnih naprav ob objektu ne sme posegati na predpisano minimalno raščeno površino gradbene parcele. Če s prostorskim izvedbenim aktom ni določen faktor raščene površine oziroma je ta manjši od predpisanega faktorja raščene površine iz te uredbe, se upoštevajo faktorji raščene površine iz 12. člena te uredbe.

28. člen

(sprejemniki sončne energije)

Če prostorski izvedbeni akt ne ureja umeščanja sprejemnikov sončne energije na obstoječe ali načrtovane objekte, se za njihovo umeščanje, dovoljevanje in postavitev smiselno upoštevajo skupna podrobnejša pravila urejanja prostora, določena v II. poglavju te uredbe, ter prostorski izvedbeni pogoji, določeni v 9., 11., 12. 13. in 14. členu te uredbe.

- KONČNA DOLOČBA

29. člen

(končna določba)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-157/2023

Ljubljana, dne 3. oktober 2023

EVA 2023-2560-0046

Vlada Republike Slovenije

dr. Robert Golob

predsednik

OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

- Pravna podlaga

Pravna podlaga za pripravo Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav (v nadaljnjem besedilu: Uredba OVE) je 15. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP); v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3) ter 8. in 9. člen Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 78/23)

Uredba OVE predpisuje podrobnejša pravila urejanja prostora, ki so pripravljena na podlagi temeljnih pravil urejanja prostora, kot jih določa ZUreP-3. Gre predvsem za določila in usmeritve iz 21. člena (racionalna raba prostora), 22. člena (prepoznavnost naselij in krajine). 25. člena (razvoj poselitve), 27. člena (notranji razvoj naselja), 30. člena (zagotavljanje zadostnih javnih površin v naseljih), 34. člena (načrtovanje gospodarske javne infrastrukture), 38. člena (določanje prostorskih izvedbenih pogojev) ter 39. člena (merila za načrtovanje gradbenih parcel). Uredba vsebuje tudi podrobnejša pravila glede obveznega umeščanja in postavitve fotonapetostnih naprav na strehe in parkirišča ter umeščanje na predpisana prednostna območja, ki so pripravljena na podlagi 8. in 9. člena predloga ZUOVE.

- Vsebinska izhodišča

Vsebinska izhodišča za pripravo Uredbe OVE so Strategija razvoja Slovenije 2030, ki jo je sprejela vlada 7.decembra 2017, Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (Uradni list RS, št. 119/21 in 44/22 – ZVO-2), Predlog resolucije o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050, ki je v postopku sprejemanja v Državnem zboru, ter Davoška deklaracija, za kakovostno kulturo gradnje.

Uredba OVE povzema Cilj 9: Trajnostno upravljanje naravnih virov iz Strategija razvoja Slovenije 2030, ki jo je sprejela vlada 7.decembra 2017, ki naslavlja ekosistemski način upravljanja naravnih virov, učinkovito upravljanjem vode (tudi padavinske vode), biotsko raznovrstnost ter trajnostno upravljanje tal in ohranjanjem ekosistemskih storitev tal.

Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (Uradni list RS, št. 119/21 in 44/22 – ZVO-2), z vizijo naslavlja, da bo:

- Slovenija bo leta 2050 podnebno nevtralna in na podnebne spremembe odporna družba na temeljih trajnostnega razvoja. Učinkovito bo ravnala z energijo in naravnimi viri, hkrati pa ohranjala visoko stopnjo konkurenčnosti nizkoogljičnega krožnega gospodarstva. Družba bo temeljila na ohranjeni naravi, krožnem gospodarstvu, obnovljivih in nizkoogljičnih virih energije, trajnostni mobilnosti in lokalno pridelani zdravi hrani.

- prilagojena in odporna na vplive podnebnih sprememb. Slovenija bo družba, v kateri bosta kakovost in varnost življenja visoki, izkoriščala pa bo tudi priložnosti v razmerah spremenjenega podnebja.

Predlog resolucije o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050, ki je v postopku sprejemanja v Državnem zboru, sledi temeljnim usmeritvam in razvojnim ciljem Strategije razvoja Slovenije 2030 ter jih uresničuje. Strategija upošteva Agendo 2030 in zavezo za uravnoteženo povezovanje gospodarske, socialne in okoljske razsežnosti pri uresničevanju 17 svetovnih ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030, ter podpira uresničevanje podnebnih ciljev skladno s Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah (Paris Agreement, Pariz 2015). Tako je njen sestavni del usmerjanje prostorskega razvoja za optimalno blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Za vsebino Uredbe OVE je pomembna usmeritev pod točko 5.1.1 Urejanje in razvoj naselij, ki naslavlja »izboljšanju snovne in energetske učinkovitosti, javnega prometa in trajnostne mobilnosti, zmanjševanju deleža prekritih površin, kakovosti odprtega prostora in zelenih površin ter vključitvi kulturne dediščine v prenovo« ter »ohranjanje prepoznavne regionalna in lokalna prostorska identiteta. Ohranjanje naselbinske in krajinske prepoznavnosti določajo podrobnejša pravila urejanja prostora. Lokalne skupnosti opredelijo prepoznavne značilnosti naselij in krajine ter jih upoštevajo pri pripravi prostorskih aktov in odlokov o izgledu naselij in krajine ter pri usmeritvah za nove prostorske ureditve.«

Davoška deklaracija, za kakovostno kulturo gradnje, ki je orodje za objektivno in celostno določanje kakovosti kulture gradnje. Kultura gradnje pomeni vsako človekovo dejavnost, ki spreminja grajeno okolje. Kultura gradnje obsega obstoječe stavbe, vključno s spomeniki in drugimi elementi kulturne dediščine, ter načrtovanje in gradnjo sodobnih stavb, infrastrukture, javnih prostorov in krajin. Poleg arhitekturnega, inženirskega in krajinsko-arhitekturnega oblikovanja ter njihove izvedbe se kultura gradnje odraža tudi v planiranju razvoja mest, naselij in odprte krajine. Kultura gradnje se nanaša tako na detajle izvedbe kot tudi na razvoj in preoblikovanja večjih razsežnosti ter večjega obsega, ki vključujejo tradicionalne in lokalne gradbene veščine ter inovativne tehnike. Z uporabo S sistemom za merjenje kakovosti kulture gradnje lahko pripomoremo k bolj kakovostnim umestitvam in postavitvam OVE naprav v prostor v okviru celovitega pristopa.

- Obrazložitev strukture uredbe

Uredbo OVE sestavlja šest poglavij in sicer I. Splošne določbe (vsebina, izrazi in uporaba podrobnejših pravil urejanja prostora), II. Skupna podrobnejša pravila urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav (skupna pravila glede varnosti, umeščanja, območij varstvenih režimov ter za primere ločenega investitorja), III. Podrobnejša pravila za obvezno postavitev fotonapetostnih naprav pri novogradnjah in rekonstrukcijah objektov (obveza po postavitvi, izjeme od obvezne postavitve, prostorski izvedbeni pogoji za strehe in parkirišča ter dodatni prostorski izvedbeni pogoji za strehe in parkirišča), IV. Podrobnejša pravila za umeščanje fotonapetostnih naprav na predpisana prednostna območja (pogoji za strehe, parkirišča, območja cestnih zemljišč, železniško območje, območja objektov za proizvodnjo elektrike ter območje zaprtih odlagališč), V. Podrobnejša pravila urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav na druge objekte in območja, ter VI. Končna določba.

Podrobnejša pravila urejanja prostora za umeščanje in postavitev fotonapetostnih naprav se uporabljajo neposredno pri dovoljevanju in izvajanju posegov v prostor in v tem delu nadomestijo prostorski izvedbeni akt, saj je določeno, da se uporabljajo ne glede na prostorski izvedbeni akt. Na ta način bo prišlo do poenotenja podrobnejših pravil urejanja prostora glede umeščanja fotonapetostnih naprav na ravni celotne države

Uredba OVE določa:

- podrobnejša pravila urejanja prostora za postavitev fotonapetostnih naprav pri novogradnjah in rekonstrukcijah objektov ter izjeme od njihove obvezne postavitve – III. poglavje (novogradnja parkirišča, katerega površina je večja od 1000 m2 in novogradnja objekta, katerega tlorisna površina strehe je večja od 1000 m2, prizidava objektov v horizontalni in vertikalni smeri in rekonstrukcijah objektov, kadar se posega tudi v nosilno konstrukcijo strehe, katere tlorisna površina strehe je večja od 1000 m2),

- podrobnejša pravila urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav na predpisana prednostna območja – IV. poglavje (obstoječe strehah objektov, katerih tlorisna površina strehe je večja od 1000 m2 in utrjene površine parkirišč na stavbnih zemljiščih, katerih površina je večja od 1000 m2, cestna zemljišča, železniško območje, območje objektov za proizvodnjo elektrike in območje zaprtih odlagališč),

- podrobnejša pravila urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav na druga območja in objekte V. poglavje (strehe in parkirišča, katerih površina je manjša od 1000 m2, ter fasade objektov).

Podrobnejša pravila urejanja prostora sestavljajo skupna podrobnejša pravila in podrobnejša pravila za vsako vrsto omenjenih objektov oziroma območij.

Uredba OVE je namenjena neposredni uporabi pri dovoljevanju in postavitvi fotonapetostnih naprav, če je glede na zmogljivost naprave in vrsto gradbenega posega zanje treba pridobiti gradbeno dovoljenje ali morebitno mnenje oziroma soglasje občine ali ministrstva za izvajanje posegov v prostor. PIP iz te uredbe se uporabljajo tudi v vseh drugih primerih postavitve fotonapetostnih naprav, ko pridobivanje gradbenega dovoljenja ali drugega soglasja ni predvideno oziroma so s specialnimi predpisi predvidena druga morebitna dovoljenja, soglasja ali priglasitve za postavitev fotonapetostnih naprav.

Umestitev in postavitev fotonapetostnih naprave v prostor se, glede na nazivno električno moč, dopušča na podlagi različnih predpisov in z različnimi postopki, ki so podrobneje predstavljeni v Tabela 1. Ne glede na vrsto postopka, morajo vse umestitve in postavitve fotonapetostnih naprav, upoštevati prostorske izvedbene pogoje iz Uredbe OVE ter posameznih prostorskih izvedbenih pogojev iz izvedbenih prostorskih načrtov, v kolikor to določa Uredba OVE.

TUKAJ DODAJMO ŠE TABELO »UMEŠČANJE«, KER BO LAŽJE RAZUMLJIVA DEFINICIJA »UMEŠČANJA« IN 2. ČLENA

Tabela 1: Sistem dovoljevanja fotonapetostnih naprav v prostor, glede na velikost (moč) naprave/objekta

| Velikost OVE naprava / objekt | Postopek |  | Naprava / objekt | Obrazložitev (pravna podlaga) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prostorsko načrtovanje | Gradbeno dovoljenje |  |  |
| ≤1 MW | OPN, OPPN, Odlok o urejenosti naselij in krajine, DPN | Vzdrževalna dela - GD ni potrebno | Naprava za samooskrbo | Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19) Priključna moč naprave za samooskrbo (v kW) ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči odjema merilnega mesta, na notranjo napeljavo katerega je ta naprava priključena Vzdrževalna dela - mora biti skladno s PIP |
|  | OPN, OPPN, Odlok o urejenosti naselij in krajine, DPN | Obrazec (ne sodi pod GZ-1 ampak pod ZSROVE) | Manjša proizvodna naprava (v, na ali ob objektu) | Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 14/20 in 121/21 – ZSROVE) Dopustne velikosti za SE: 0-1MW in za VE: 0-50kW Manjša proizvodna naprava, se montira na, v ali ob objekt, mora biti skladna s pogoji iz uredbe in ne sme biti v nasprotju s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi prostorskimi predpisi |
|  | OPN, OPPN, Odlok o urejenosti naselij in krajine, DPN | GD | Objekt - elektrarna (ki ni v, na ali ob objektu in ima lastnosti objekta) | Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP): 2. člen: objekti morajo biti skladni s prostorskimi izvedbenimi akti in predpisi o urejanju prostora 3.člen, točka 25: objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov, proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami, ki jih objekt potrebuje za svoje delovanje; Spadajo med manj zahtevne objekte (Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) - Priloga 1: Klasifikacija objektov: 23021 – SE elektrarna do 1MW je manj zahtevni objekt, (VE elektrarne do 5 MW je manj zahtevni objekt)) Za pridobitev GD je potrebna podlaga v Občinskem prostorskem aktu (OPN ali OPPN) oziroma podrobnejših pravilih urejanja prostora |
| 1-10 MW | OPN, OPPN | GD | Objekt | (1 MW SE potrebuje cca 1ha površine.) Spadajo med zahtevne objekt (Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) - Priloga 1: Klasifikacija objektov: SE: 23021 – nad 1MW je zahtevni objekt, (VE: električna moč na pragu nad 5 MW) Za pridobitev GD je potrebna podlaga v Občinskem prostorskem aktu (OPN ali OPPN), kar pomeni da objekti ne smejo biti v nasprotju s prostorskimi predpisi, torej mora imeti OPN ali OPPN določeno ustrezno namensko rabo prostora - NRP (načeloma in priporočljivo glede na namen se določi: Območje energetske infrastrukture – E), ter prostorsko izvedbene pogoje – PIP, ki dopuščajo umestitev SE in VE v prostor. V kolikor OPN nima določene NRP ter predpisanih PIP za umeščanje SE in VE, se umestitev načrtuje z OPPN za proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije, skladno s 131. členom ZUreP-3 |
| ≥10 MW | DPN ali UNV | GD / ID ali CD | Objekt | ZUreP-3, 53.člen, točka 2: elektrarne z nazivno električno močjo najmanj 10 MW so prostorske ureditve državnega pomena Postopek: DPN (+ GD / ID) ali UNV+CD |

Uporabljene kratice v Tabeli 1:

OVE	obnovljivi viri energije

SE	sončna elektrarna (tudi fotovoltaika)

VE	vetrna elektrarna

DPN	državni prostorski načrt

OPN	občinski prostorski načrt

OPPN	občinski podrobni prostorski načrt

GD	gradbeno dovoljenje

NRP	namenska raba prostora

PIP	prostorsko izvedbeni pogoji

NV+CD	najustreznejša varianta + celovito dovoljenje

AP	akcijski program

- Obrazložitev podrobnejših pravil

Uredba OVE podaja predvsem oblikovalske in tehnične prostorsko izvedbene pogoje (v nadaljevanju PIP) glede umeščanja in postavitve fotonapetostnih naprav in fotonapetostnih modulov na objekte in v prostor, s čimer se zagotavlja cilj spodbujanja rabe obnovljivih virov energije, predvsem energije sonca. Določila naslavljajo tudi ohranjanje identitete prostora (predvsem arhitekturno in urbanistično podobo naselja), ter blaženje podnebnih sprememb z zagotavljanjem zelenih površin (raščena površina), zelenih streh, vertikalne ozelenitve ter s ponovno uporabo padavinskih voda.

Uredba OVE uporablja izraz fotonapetostna naprava (poveza po ZUOVE: fotonapetostne naprave so naprave, ki proizvajajo električno energijo z izrabo sončne energije, vključno s tehnično opremo, potrebno za njihovo delovanje, napravami za shranjevanje energije in priključki na omrežje), ter izraz fotonapetostni modul, ki je posamezna fotonapetosna plošča, kot sklop povezanih sočnih celic za proizvodnjo električne energije iz sonca, in je sestavni del fotonapetosnte naprave.

Skupna pravila naslavljajo:

- varnost glede varne rabe in vzdrževanja, varstvo pred požarom in udarom strele, zavarovanje pred nepooblaščenimi osebami ter svetlobnim onesnaževanjem,

- umeščanje glede na smer neba, prilagajanje kakovostnim grajenim in naravnim prvinam, vplive na raščen teren ter kakovost uporabljenih materialov,

- varstvene režime, ter

- primere ločenega investitorja.

Slika 1: Prikaz primernih strešin, glede orientiranost strehe in osončenost

Slika 2: Prikaz primerne osončenosti posameznih površin, glede na naklon

Podrobnejša pravila za obvezno postavitev fotonapetostnih naprav pri novogradnjah in rekonstrukcijah objektov (strehe in parkirišča) naslavljajo obvezo po postavitvi, posamezne izjeme od obvezne postavitve ter PIP za umeščanje na strehe in parkirišča ter dodatne PIP za umeščanje na strehe in parkirišča.

Posamezni PIP glede umeščanja in postavitev fotonapetostnih naprav ali fotonapetostnih modulov na objekte in površine, so v nadaljevanju tekstualno in grafično prikazana.

- Fotonapetostne module se umešča na streho enotno, v sklenjeno površino enakih fotonapetostnih naprav. Umestitev fotonapetostnih modulov naj sledi obliki strešne površine. Izogibati se je potrebno različnim oblikam, usmeritvam, ter razdelitvi fotonapetostnih modulov na več manjših površin po strehi.

Slika 3: Primeri ustrezne postavitve fotonapetostnih modulov na strehi (levo) in ne ustrezne postavitve fotonapetostnih modulov na streho (desni prikaz)

- Velikost in lega fotonapetostnih modulov naj bo v usklajenem razmerju do celotne površine strehe, tako da pokrije celotno površine streho oziroma so oblikovani na delu strešne površine. Barva fotonapetostnih modulov ne sme biti kričeča in naj bo usklajena z zunanjo podobo objekta (fasada, streha) ter z objekti v neposredni okolici. Barva konstrukcije fotonapetostnih modulov naj bo v barvi strešne kritine, sivi ali črni barvi.

Slika 4: Primeri postavitve in barvne usklajenosti oziroma neusklajenosti fotonapetostnih modulov s kritino. Prvi in druga slika sta primer dobre prakse, medtem ko so tretja, četrta in peta slika primeri neustrezne kombinacije barv modulov, konstrukcije in strešne kritine.

- Pri umestitvi fotonapetostni moduli na poševne strehe in druge poševne površine je potrebno ustrezno namestiti snegolove.

Slika 5: Primer ustrezne namestitve snegolovov na streho (levo) in primer neustrezne namestitve snegolova na streho

- Fotonapetostni moduli ne smejo segati čez rob strešne površine, ki jo glede na obliko strehe omejuje venec, sleme, napušč oziroma stranski rob strehe

Slika 6: Primer ustrezne postavitve fotonapetostnih modulov na streho, s primernim odmikom in v usklajenem razmerju do celotne površine strehe (levo) ter primer neustrezne postavitve fotonapetostnih modulov na streho, kjer so višji od slemena.

- Fotonapetostni moduli se namestijo na streho s pomočjo nosilcev ali drugih elementov ali pa predstavljajo vgradni del strešne kritine.

Slika 7: Primer postavitve fotonapetostnega modula na streho s pomočjo nosilcev (levo), ter vgrajen fotonapetostni modul, kot del strešne kritine (desno)

- Fotonapetostni moduli na ravni in enokapni strehi, so od roba strehe odmaknjeni 1 m. Rob enokapne in ravne strehe naj bo oblikovan z vencem.

Slika 8: Primer postavitve fotonapetostnega modula na ravno streho, kjer je od venca odmaknjen najmanj za 1m oziroma najmanj za višino modula

- Fotonapetostni moduli na ravni ozelenjeni strehi naj bodo primerno dvignjeni najmanj za 20 cm oziroma tako, da bo zagotovljena rast in vzdrževanje rastlin.

Slika 9: Primer postavitve fotonapetostnega modula na ozelenjeno streho

Dodatne PIP za umeščanje na strehe in parkirišča je potrebno upoštevati, če gre za novogradnjo, ki pomeni gradnjo novozgrajenega objekta ali prizidavo v horizontalni smeri, kjer se na streho obvezno postavijo fotonapetostne naprave. Dodatni PIP predpisujejo faktor zazidanosti, faktor prekritih površin oziroma faktorja raščenih površin, tehnološke zelene strehe, ozelenitev parkirišč ter oblikovanje konstrukcij, ki so daljše od 20 m. Dodatni PIP upoštevajo strateške usmeritve, ki jih potrebno prat tako upoštevati in zasledujejo dodatne ukrepe za prilagajanje in odpornost na podnebne spremembe.

Podrobnejša pravila za umeščanje fotonapetnostnih naprav na predpisana prednostna območja določajo PIP za obstoječe strehe objektov in utrjene površine parkirišč na stavbnih zemljiščih, katerih tlorisna površina je 1.000 m2 ali več in ki se nahajajo na poselitvenih območjih, zlasti v mestih in drugih urbanih naseljih, območje cestnih zemljišč, cestnih objektov, oskrbnih postaj javnih cest in servisnih prometnih površin, železniško območje, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja varnost železniškega prometa, območja objektov za proizvodnjo elektrike ter območje razdelilnih transformatorskih postaj in razdelilnih postaj, ki segajo največ 5 m od roba najbolj zunanjega energetskega objekta ter območja zaprtih odlagališč.

Podrobnejša pravila urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav na druge objekte in območja določajo pogoje za postavitev fotonapetostnih naprav na strehe objektov in parkirišča, katerih tlorisna površina je manjša od 1.000 m2, določila glede umeščanja fotonapetostni moduli na fasade in balkone objektov ter prepoved postavitve fotonapetostnih naprav na javnih zelenih površinah in na raščenih površinah.

Primeri:

Slika 10: Primer postavitev fotonapetostne naprave na raščen teren, kot je zapisano v devetem odstavku 6. člena, oziroma se priporoča za umeščanje na območja objektov za proizvodnjo elektrike.

Slika 11: Neprimerna postavitev fotonapetostnih modulov na streho – niso postavljeni vzporedno s strešino (slika levo), ter neprimerna postavitev fotonapetostnih modulov na fasado – umesti se jih naj usklajeno z obliko fasade in v razmerju z odprtinami.

Slika 12: Primer fotonapetostnih modulov kot ograja